Инструкция по монтажу

Отвод для врезки DOMEX можно монтировать на подземных или наземных трубопроводах, на вертикальных или горизонтальных установках. Во время монтажа необходимо обратить внимание, чтобы выполняемая установка не подвергала отвод изгибающим (более 4 градусов) или растягивающим напряжениям, вытекающим из нагрузки его массой незафиксированного трубопровода. Смонтированный и отрегулированный производителем отвод готов к монтажу в системе.

Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается:

-производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе;

-использовать отводы на параметрах, превышающих эксплуатационные.

Порядок эксплуатации и ремонт

Отвод DOMEX не нуждается в техническом обслуживании во время эксплуатации.

При техническом обслуживании отвода после эксплуатации, при подготовке к повторному использованию, необходимо обязательно заменить резиновые уплотнения и, при необходимости, болты, гайки и шайбы.